Акционерное общество

«Республиканский центр

пространственных данных «Кадастр»

Правила землепользования и застройки

Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

Инсарского муниципального района

Республики Мордовия

Порядок применения правил землепользования и

застройки и внесения в них изменений

г. Саранск, 2023

Акционерное общество

«Республиканский центр

пространственных данных «Кадастр»

Правила землепользования и застройки

Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

Инсарского муниципального района

Республики Мордовия

Градостроительные регламенты

г. Саранск, 2023

Содержание

Глава 1. Градостроительные регламенты. Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства...........................................................................................4

Статья 1. Виды и состав территориальных зон……………………………………………………….4

Статья 2. Виды территориальных зон, обозначенных на Карте градостроительного зонирования территории  Сиалеевско-Пятинского сельског поселения……………………………................................. .6

- Глава 1. Градостроительные регламенты. Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

- Статья 1. Виды и состав территориальных зон

1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

2. В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки;

3) зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами;

4) зоны жилой застройки иных видов.

3. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

4. В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

5. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

6. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

7. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

8. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

9. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

10. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

12. В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

15. Помимо предусмотренных настоящей статьей, органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- Статья 2. Виды территориальных зон, обозначенных на Карте градостроительного зонирования территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ.

Жилая зона (Ж)

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Предельное количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь (кв. м.) |  | Размер (м.) |  |  |
|  |  |  | min | max | min/max |  |  |
|  | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 3/12 | 400 | 3 000 | не подлежит установлению | 70% | 3 |
|  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)(2.2) | 3/12 | 400 | 10000 | не подлежит установлению | 40% | 3 |
|  | Блокированная жилая застройка (2.3) | 3/12 | 200 | 3000 | не подлежит установлению | 40 % | 3 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 3/12 | 300 | 2 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Обслуживание жилой застройки (2.7) | 3/12 | 10 | 30 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Коммунальное обслуживание (3.1) | 3/12 | 1 | 30000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Здравоохранение (3.4) | не подлежит установлению | 300 | 100000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Культурное развитие (3.6) | не подлежит установлению | 500 | 10000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | отдых (рекреация) (5.0) | не подлежит установлению | 20 | 5000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Магазины (4.4) | 1/4 | 200 | 5000 | не подлежит установлению | 80% | 3 |
|  | Ведение огородничества (13.1) | 3/12 | 300 | 3 000 | не подлежит установлению | 20% | 3 |
|  | Ведение садоводства (13.2) | 3/12 | 300 | 3 000 | не подлежит установлению | 20% | 3 |
|  | Историко-культурная деятельность |  | 1 | 10 000 | не подлежит установлению |  | 3 |
|  | Государственное управление | 3/12 | 300 | 5000 | не подлежит установлению |  | 3 |
|  | Служебные гаражи |  | 18 | 7000 | не подлежит установлению |  | 3 |
|  | Хранение автотранспорта (2.7.1) | 1/2,5 | 18 | 20 000 | не подлежит установлению | 80% | 1 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
|  | Связь (6.8) | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильный транспорт (7.2) | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |

- Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Предельное количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь (кв. м.) |  | Размер (м.) |  |  |
|  |  |  | min | max | min/max |  |  |
|  | Бытовое обслуживание (3.3) | 3/12 | 500 | 5000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | 3/12 | 2000 | 5000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Религиозное использование (3.7) | 3/12 | 1000 | 5000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Банковская и страховая деятельность(4.5) | 3/12 | 1000 | 5000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Общественное питание (4.6) | 3/12 | 500 | 5000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | не подлежит установлению | 1000 | 10 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Отдых (рекреация) (5.0) | не подлежит установлению | 5000 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |

- Вспомогательные виды разрешенного использования

- Обслуживание жилой застройки -2.7

2. Коммунальное обслуживание – 3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Общественно-деловые зоны

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД)

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Предельное количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь (кв. м.) |  | Размер (м.) |  |  |
|  |  |  | min | max | min/max |  |  |
|  | Коммунальное обслуживание (3.1) | 3/12 | 1 | 30 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Развлекательные мероприятия (4.8.1) | 3/12 | 500 | 5000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Парки культуры и отдыха (3.6.2) | 3/12 | 500 | 5000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Социальное обслуживание (3.2) | 3/12 | 300 | 30 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Бытовое обслуживание (3.3) | 3/12 | 300 | 30 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | 3/12 | 300 | 5 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | 3/12 | 4000 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) | 3/12 | 2 000 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Культурное развитие (3.6) | 3/12 | 1 000 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Общественное управление (3.8) | 3/12 | 1 000 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % |  |
|  | Рынки (4.3) | 3/12 | 3000 | 25 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Магазины (4.4) | 3/12 | 500 | 10 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Общественное питание(4.6) | 3/12 | 500 | 10 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Гостиничное обслуживание (4.7) | 3/12 | 5 000 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Спорт (5.1) | 3/12 | 10000 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Государственное управление | 3/12 | 300 | 5000 |  |  |  |
|  | Служебные гаражи (4.9) | 2/7 | 18 | 20 000 | не подлежит установлению | 80% | 3 |
|  | Хранение автотранспорта (2.7.1) | 1/2,5 | 18 | 20 000 | не подлежит установлению | 80% | 1 |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | 3/12 | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)_ | не подлежит установлению | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
|  | Автомобильный транспорт (7.2) | не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  |  |  |  |

- Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Предельное количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь (кв. м.) |  | Размер (м.) |  |  |
|  |  |  | min | max | min/max |  |  |
|  | Обеспечение научной деятельности (3.9) | 3/12 | 1 500 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) | 3/12 | 1 000 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Приюты для животных (3.10.2) | 3/12 | 1 000 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Деловое управление(4.1) | 3/12 | 1 000 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) | 3/12 | 4 000 | 30 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Развлечения (4.8) | 3/12 | 5 000 | 50 000 | не подлежит установлению | 80 % | 3 |
|  | Религиозное обслуживание |  | 1000 | 3000 |  |  |  |

- Вспомогательные виды разрешенного использования

- Связь  – 6.8

- Отдых (рекреация) – 5.0

- Коммунальное обслуживание – 3.1

- Служебные гаражи   – 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНа

Производственная зона (П)

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Предельное количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (кв. м.) |  | Размер (м.) |  |  |
|  |  |  | min | max | min/max |  |  |
|  | Легкая промышленность (6.3) | 3/18 | 1 000 | 1 000 000 | не подлежит установлению | 80% | 3 |
|  | Пищевая промышленность (6.4) | 3/18/ | 1 000 | 1 000 000 | не подлежит установлению | 80% | 3 |
|  | Строительная промышленность (6.6); | 3/18/ | 1 000 | 1 000 000 | не подлежит установлению | 80% | 3 |
|  | Связь (6.8) | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
|  | Склады (6.9) | 3/18 | 100 | 1 000 000 | не подлежит установлению | 80% | 3 |
|  | Обслуживание автотранспорта (4.9) | 2/7 | 20 | 20 000 | не подлежит установлению | 80%* | 1 |
|  | Коммунальное обслуживание (3.1) | 3/12 | 10 | 30 000 | не подлежит установлению | 80 % | 1 |
|  | Хранение автотранспорта (2.7.1) | 1/2,5 | 18 | 20 000 | не подлежит установлению | 80% | 1 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)_ | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Предельное количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь (кв. м.) |  | Размер (м.) |  |  |
|  |  |  | min | max | min/max |  |  |
|  | Производственная деятельность (6.0) | 3/18 | 1 000 | 1 000 000 | не подлежит установлению | 20% | 3 |
|  | Недропользования (6.1) | 3/18 | 1 000 | 1 000 000 | не подлежит установлению | 20% | 3 |
|  | Строительная промышленность (6.6) | 3/18 | 1 000 | 1 000 000 | не подлежит установлению | 20% | 3 |

- Вспомогательные виды разрешенного использования

- Связь – 6.8

- Коммунальное обслуживание – 3.1

- Обслуживание автотранспорта – 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

- Зоны специального назначения

Зона кладбищ (СН)

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Предельное количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь (кв. м.) |  | Размер (м.) |  |  |
|  |  |  | min | max | min/max |  |  |
|  | Религиозное использование (3.7) | 3/12 | 300 | 100 000 | не подлежит установлению | 50% | 3 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
|  | Ритуальная деятельность( 12.1) | 2/8 | 300 | 100 000 | не подлежит установлению | 20% | 3 |
|  | Коммунальное обслуживание (3.1) | 3/12 | 10 | 30 000 | не подлежит установлению | 80% | 3 |

- Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Предельное количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь (кв. м.) |  | Размер (м.) |  |  |
|  |  |  | min | max | min/max |  |  |
| 1. | Магазины (4.4) | 2/8 | 200 | 1000 | не подлежит установлению | 50% | 3 |
| 2. | Служебные гаражи (4.9) | 2/8 | 1 000 | 20 000 | не подлежит установлению | 80% | 3 |

- Вспомогательные виды разрешенного использования

- Связь  – 6.8

- Коммунальное обслуживание – 3.1

- Служебные гаражи   – 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

ЗонЫ сельскохозяйственного использования

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 1)

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Предельное количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь (кв. м.) |  | Размер (м.) |  |  |
|  |  |  | min | max | min/max |  |  |
| 1. | Животноводство (1.7) | 3/12 | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 2. | Скотоводство (1.8) | 3/12 | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 3. | Звероводство (1.9) | 3/12 | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 4. | Птицеводство (1.10) | 3/12 | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 5. | Свиноводство (1.11) | 3/12 | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 6. | Пчеловодство (1.12) | 3/12 | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | с | 3 |
| 7. | Рыбоводство (1.13) | 3/12 | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 8. | Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) | 3/12 | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 9. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) | 3/12 | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 10. | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) | Не подлежит установлению | 500 | 3 000 | не подлежит установлению | 0% | Не подлежит установлению |
| 11. | Питомники (1.17) | 3/12 | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 12. | Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) | 3/12 | 1000 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 13. | Водные объекты (11.0) | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
| 14. | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
| 15. | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
| 16. | Коммунальное обслуживание (3.1) | 3/12 | 10 | 30 000 | не подлежит установлению | 80% | 3 |
| 17 | Бытовое обслуживание (3.3) | 3/12 | 200 | 100 000 | не подлежит установлению | 60% | 3 |
| 18 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 1.2 | Не подлежит установлению | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 19 | Овощеводство 1.3 | Не подлежит установлению | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 20 | Питомники 1.17 | Не подлежит установлению | 400 | 100 000 | не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 21 | Автомобильный транспорт (7.2) | не подлежит установлению |  |  | Не подлежит установлению | 30% | 3 |

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Предельное количество этажей / предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь (кв. м.) |  | Размер (м.) |  |  |
|  |  |  | min | max | min/max |  |  |
| 1. | Отдых (рекреация) 5.0 | 3/12 | 1 000 | 100 000 | не подлежит установлению | 80% | 3 |

- Вспомогательные виды разрешенного использования

- Связь  – 6.8

- Коммунальное обслуживание – 3.1

- Служебные гаражи   – 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.